| «СОГЛАСОВАНО» _______________ «_____» _________________ 2022г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» __________________ «_____» _________________ 2022г. |
| --- | --- | --- |

Задание на проектирование

«Реконструкция МАЗС№8м Шелл по адресу ул. Нариманова, 340 метров от дома №107»

Формат – ____________________

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования (решение Администрации города, района, приказ министра или ведомства). | Решение Заказчика |
| 2 | Проектная организация - генеральный проектировщик. | По конкурсу (Тендер). |
| 3 | Генеральная подрядная строительная организация. | По конкурсу (Тендер). |
| 4 | Вид строительства. | Реконструкция |
| 5 | Стадийность проектирования. | Проектная документация; Рабочая документация |
| 6 | Источники финансирования. | Собственные средства |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства. | 2022-2023 |
| 8 | Требования к составу проекта. | Разработать проектную документацию в составе: Раздел 1. Пояснительная записка Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Раздел 3. Архитектурные решения Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 1. Система электроснабжения Подраздел 2. Система водоснабжения и водоотведения Подраздел 5. Сети связи. Пожарная сигнализация. Подраздел 6. Система газоснабжения Подраздел 7. Технологические решения Раздел 6. Проект организации строительства Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Раздел 11. Смета на строительство Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Обеспечение безопасной эксплуатации объекта капитального строительства Разделы проектной документации дополнить в случае необходимости Разработать рабочую документацию в объеме: - Генеральный план; -Архитектурно-строительные решения; - Конструкции металлические; - Газоснабжение; - Наружные сети электроснабжения; - Электрическое освещение. Силовое электрооборудование; - Водоснабжение (при необходимости); - Водоотведение (при необходимости); - Наружные сети связи; - Охранная и охранно-пожарная сигнализация; - Сети связи; - Технологические решения; - Автоматизация комплексная - а также иными разделами рабочей документации, необходимыми для монтажа. Необходимо заключение договора авторского надзора при производстве строительно-монтажных работ. (стоимость и сроки оговариваются отдельно, в стоимость ПСД не включено). |
| 9 | Сведения об участке. Особые геологические и гидрогеологические условия (характер грунтов, явление карстовости, просадочности, оползни, заболоченность участка и т.п.). Уровень грунтовых вод и их характер, с учетом прогноза. | Земельный участок площадью ___11564 м2_______ Характер грунтов, уровень грунтовых вод принять согласно техническому заключению об инженерно- геологических условиях участка строительства |
| 10 | Требования к градостроительным решениям, генплану, благоустройству, озеленению. | Необходимо предусмотреть: При условии необходимости изменений в благоустройстве привести их описание |
| 11 | Архитектурно-планировочные решения | Требования к наружной отделке сооружений: согласно «Бренд Бук ООО «Shell», без использования товарных знаков «Shell». |
| 12 | Конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций. | Навес над ТРК Метан из металлических конструкций. Предусмотреть противоударные отбойники вокруг островков ТРК Метан. Покрытие островков ТРК – брусчатка. Замена облицовочных элементов согласно «Бренд Бук ООО «Shell»» без использования товарных знаков «Shell». |
| 13 | Внутренняя отделка помещений. | Разработать документацию с сохранением существующей отделки помещений. |
| 14 | Технологические решения и оборудование. | Проектом предусмотреть установку оборудование для заправки автомобильного транспорта компримированным природным газом производства НПК «Грасис» Предусмотреть замену электрической подстанции на новую, общей мощностью не менее 450 кВт. Предусмотреть, при возможности, пост быстрой зарядки электроавтомобилей Кабели управления ТРК должны быть заведены в здание операторной в помещение, где находится сервер оборудования АЗС. Предусмотреть прокладку ПНД трубы 80 мм. от здания операторной до навеса ТРК Метан для прокладки кабелей видеонаблюдения. При длине прокладываемой трассы более 40 м. предусмотреть установку кабельных колодцев. В местах изгибов более 40 градусов также необходима установка кабельных колодцев. |
| 15 | Сметная документация | Разработать в объеме предусмотренных проектом изменений. Стоимость технологического оборудования предоставляется заказчиком. |
| 16 | Требования по выполнению охранных мероприятий. | -Установить ограждения 3д по периметру установки КПГ с входной калиткой. |
| 17 | Изыскания и санитарно-защитная зона | Выполнить изыскания в следующем объеме: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания. Установить санитарно-защитную зону для МАЗС №8М. |
| 18 | Режим работы объекта. | Круглосуточно. Количество рабочих дней в году – 365 дней. - Заправщик Метан – 4 чел. |
| 19 | Базовые значения основных технико-экономических показателей. | Принять по действующим технико-экономическим показателям. Уровень ответственности зданий и сооружений - 2 Срок службы зданий и сооружений – 30 лет. Предусмотреть мероприятия по снижению материалоемкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 20 | Порядок согласования и экспертизы. | Требуется произвести негосударственную экспертизу проектной документации |
| 21 | Требования к объему ПСД, выдаваемой Заказчику. | Рабочий проект на бумажном носителе – 4 экз. (четыре экземпляра), электронная версии проекта на жестком носителе информации, разрешение на строительство. |
| 22 | Перечень исходных данных для проектирования | 1. Утвержденное задание на проектирование. 2. «Бренд Бук ООО «Shell» на используемое оборудование и отделку. 3. Технические условия на электроснабжение. 4. Технические условия на подключение к подводящему газопроводу на границе участка. |